CAD To Revit

벽체 생성 시스템 수정 보고서

작성일:  2026-02-13

대상 프로젝트:  Kiyeno (AutoCAD 애드인), QTO (Revit 애드인), DataHub (공유 라이브러리)

수정 파일 수:  3개 (총 18건 수정)

# 1.  수정 요약

| # | 파일 | 수정 내용 | 분류 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QTO - CADLineWallData.cs | 벽체 위치선을 Wall Centerline으로 설정 | 기능 추가 |
| 2 | Kiyeno - KiyenoMain.cs | Ceiling 레벨 모드 검증 조건 수정 | 버그 수정 |
| 3 | Kiyeno - KiyenoMain.cs | 폼 로드 시 static 변수 초기화 | 버그 수정 |
| 4 | Kiyeno - KiyenoMain.cs | FindWindow 창 제목 불일치 통일 | 버그 수정 |
| 5 | Kiyeno - KiyenoMain.cs | FindWindow 반환값 검증 추가 | 안정성 개선 |
| 6 | Kiyeno - KiyenoMain.cs | Revit 프로세스 확인 로직 수정 | 버그 수정 |
| 7 | Kiyeno - KiyenoMain.cs | 레벨 검증을 할당 전으로 이동 | 버그 수정 |
| 8 | Kiyeno - KiyenoMain.cs | 인코딩 UTF-8 통일 | 안정성 개선 |
| 9 | QTO - CADLineWallData.cs | 생성자 Null/빈 리스트 검증, 안전한 파싱 | 안정성 개선 |
| 10 | QTO - CADLineWallData.cs | WallType 검색 루프 밖으로 이동 | 성능 개선 |
| 11 | QTO - CADLineWallData.cs | Null 커브 건너뛰기 추가 | 안정성 개선 |
| 12 | DataHub - DataHubList.cs | RLine 축 보정을 각도 기반(0.2°)으로 변경 | 버그 수정 |
| 13 | QTO - CADLineWallData.cs | 벽체 생성 순서를 짧은 벽부터 (자동결합 흡수 방지) | 기능 개선 |
| 14 | QTO - CADLineWallData.cs | 벽 파라미터 설정 시 Null 체크 (NullReferenceException 방지) | 버그 수정 |
| 15 | QTO - CADLineWallData.cs | MyFailureHandler 확장 (경고 억제 + 오류 자동 해결) | 안정성 개선 |
| 16 | QTO - CADLineWallData.cs | 중복 커브 제거 및 최소 길이 필터 추가 | 안정성 개선 |
| 17 | QTO - CADLineWallData.cs | 두 번째 트랜잭션에 FailureHandler 적용 | 안정성 개선 |
| 18 | QTO - CADLineWallData.cs | 벽체 생성 결과 로그 MessageBox 표시 | 기능 추가 |

분류별 통계

| 분류 | 건수 |
| --- | --- |
| 버그 수정 | 8건 |
| 안정성 개선 | 6건 |
| 기능 추가 | 2건 |
| 기능 개선 | 1건 |
| 성능 개선 | 1건 |

# 2.  세부 수정 내용

## 2.1  벽체 중심선 기준 생성 파라미터 추가

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  기능 추가

▶ 수정 전 문제

벽체 생성 시 위치선(WALL_KEY_REF_PARAM) 파라미터를 설정하지 않아 Revit 기본값으로 생성됨. CAD 라인 위치와 Revit 벽체 위치가 일치하지 않는 문제 발생.

▶ 수정 후

벽체 중심선(Wall Centerline, 값=0)으로 명시적 설정하여 CAD 라인과 벽체 위치를 일치시킴.

## 2.2  Ceiling 레벨 모드 검증 로직 오류 수정

파일:  Kiyeno/Kiyeno/KiyenoMain.cs    |    분류:  버그 수정

▶ 수정 전 문제

Ceiling 레벨 모드에서 실제 사용 변수(L_CeilingLevel)가 아닌 L_topLevel을 검증하여, 정상 선택해도 경고 발생하거나 이전 세션 값이 잔존하여 잘못된 레벨로 벽체 생성.

▶ 수정 후

현재 모드에 따라 실제 사용되는 레벨 변수를 검증하도록 수정.

## 2.3  폼 재오픈 시 static 변수 초기화 추가

파일:  Kiyeno/Kiyeno/KiyenoMain.cs    |    분류:  버그 수정

▶ 수정 전 문제

레벨/오프셋 값이 static 변수로 선언되어 폼을 닫았다 열어도 이전 값 잔존. UI 콤보박스는 초기화되나 내부 변수는 유지되어 불일치 발생.

▶ 수정 후

폼 로드 시 모든 static 변수를 초기 상태로 리셋하여 UI와 내부 변수 일관성 보장.

## 2.4  FindWindow 창 제목 불일치 수정

파일:  Kiyeno/Kiyeno/KiyenoMain.cs    |    분류:  버그 수정

▶ 수정 전 문제

sendmessagetorevit()과 sendmessagetorevit_datahub() 두 함수가 서로 다른 창 제목으로 검색하여 Revit 통신 실패 발생.

▶ 수정 후

두 함수 모두 Revit 폼 제목과 일치하는 값으로 통일.

## 2.5  FindWindow 반환값 검증 추가

파일:  Kiyeno/Kiyeno/KiyenoMain.cs    |    분류:  안정성 개선

▶ 수정 전 문제

FindWindow() 반환값을 검증하지 않고 바로 SendMessage() 호출. 창을 찾지 못해도 사용자에게 알림 없음.

▶ 수정 후

창을 찾지 못하면 "창을 찾을 수 없습니다" 메시지 표시.

## 2.6  Revit 프로세스 확인 로직 수정

파일:  Kiyeno/Kiyeno/KiyenoMain.cs    |    분류:  버그 수정

▶ 수정 전 문제

프로세스 검색 루프 내 else 분기에서 매 반복마다 isExecuting을 false로 덮어씌워, 프로세스 목록 순서에 따라 Revit을 찾아도 이후 루프에서 무효화될 위험.

▶ 수정 후

루프 전 초기화 후 Revit 발견 시 break하는 방식으로 변경.

## 2.7  레벨 검증 순서 수정

파일:  Kiyeno/Kiyeno/KiyenoMain.cs    |    분류:  버그 수정

▶ 수정 전 문제

레벨값을 먼저 할당한 후 검증 수행. 검증 실패 시 이미 추가된 잘못된 데이터가 리스트에 잔존.

▶ 수정 후

검증을 할당 전으로 이동하여 잘못된 데이터 유입 방지.

## 2.8  인코딩 UTF-8 통일

파일:  Kiyeno/Kiyeno/KiyenoMain.cs    |    분류:  안정성 개선

▶ 수정 전 문제

Encoding.Default 사용으로 OS 로케일에 의존. JSON에 한글 레벨명 포함 시 인코딩 불일치로 Revit 측 역직렬화 실패 가능.

▶ 수정 후

모든 WM_COPYDATA 통신을 UTF-8로 통일하여 한글 데이터 안정성 확보.

## 2.9  CADLineWallData 생성자 보호 추가

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  안정성 개선

▶ 수정 전 문제

빈 리스트 전달 시 IndexOutOfRangeException, 숫자가 아닌 오프셋 문자열 시 FormatException 발생.

▶ 수정 후

Null/빈 리스트 검증 및 TryParse를 사용한 안전한 숫자 파싱으로 변경.

## 2.10  WallType 검색 최적화

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  성능 개선

▶ 수정 전 문제

벽 생성 루프 내에서 매 벽마다 동일한 WallType을 반복 검색. 100개 벽 생성 시 100번 중복 검색으로 성능 저하.

▶ 수정 후

WallType 검색을 루프 밖에서 1회만 수행하도록 이동.

## 2.11  Null 커브 체크 추가

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  안정성 개선

▶ 수정 전 문제

Util.ConvertCurve()가 null을 반환해도 검증 없이 Wall.Create()에 전달하여 예외 발생.

▶ 수정 후

null 반환 시 해당 커브를 건너뛰고 다음 벽 생성으로 진행.

## 2.12  RLine 축 보정 - 각도 기반으로 변경

파일:  DataHub/DataHub/DataHubList.cs    |    분류:  버그 수정

▶ 수정 전 문제

거리 기반 1mm 고정 임계값으로 끕점 보정. 벽 길이에 따라 같은 이격 거리라도 각도가 달라지므로 Revit의 "벽이 축을 약간 벗어났습니다" 경고를 방지하지 못함. 예를 들어, 5m 벽에서 0.2도 편차는 17.5mm 이격에 해당하여 1mm 임계값으로는 보정 불가.

▶ 수정 후

각도 기반(0.2도) 보정으로 변경. 8개 축(0도, 45도, 90도, 135도, 180도, 225도, 270도, 315도) 기준으로 0.2도 이내 편차만 자동 보정. 카디널 축은 직접 좌표 보정, 대각선 축은 삼각함수로 보정하여 벽 길이 유지. 33도, 60도 등 비표준 각도 벽은 의도적 대각선으로 판단하여 보정하지 않음.

## 2.13  벽체 생성 순서 - 짧은 벽부터 생성

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  기능 개선

▶ 수정 전 문제

CAD에서 전송된 순서대로 벽체 생성. 긴 벽이 먼저 생성되면 근접 위치의 벽과 자동 결합(Wall Join)되어, 이후 생성되는 짧은 벽이 긴 벽에 포함/흡수되면서 경고 발생.

▶ 수정 후

커브 길이 기준 오름차순 정렬 후 생성. 짧은 벽을 먼저 생성하여 긴 벽의 자동 결합에 의한 흡수 방지.

## 2.14  벽 파라미터 설정 시 Null 체크 추가

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  버그 수정

▶ 수정 전 문제

첫 번째 트랜잭션 커밋 시 Revit의 자동결합(Wall Join)이 벽을 흡수/병합할 수 있음. 이후 GetElement()이 null을 반환하여 "Object reference not set to an instance of an object" NullReferenceException 발생.

▶ 수정 후

null 체크 추가. 벽이 자동결합으로 흡수된 경우 트랜잭션을 롤백하고 안전하게 반환.

## 2.15  MyFailureHandler 확장 - 벽 결합 오류 및 격침 경고 자동 처리

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  안정성 개선

▶ 수정 전 문제

InaccurateBeamOrBrace 경고만 처리. 벽 생성 시 발생하는 3가지 주요 문제를 처리하지 않음: (1) "요소를 결합된 상태로 유지할 수 없습니다" - 자동결합 시 유효하지 않은 형상 생성, (2) "하이라이트된 벽이 격칩니다" - 동일 위치에 벽 중복 생성, (3) "벽을 만들 수 없습니다" - 커브 길이 부족 또는 완전 격침.

▶ 수정 후

모든 경고(Warning)를 자동 삭제하고, 오류(Error)는 Revit이 제안하는 해결책(요소 결합 해제, 인스턴스 삭제 등)을 자동 적용.

## 2.16  중복 커브 제거 및 최소 길이 필터 추가

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  안정성 개선

▶ 수정 전 문제

CAD 데이터에 중복 라인이 포함되면 같은 위치에 벽이 중복 생성되어 격침 경고/오류 발생. 극히 짧은 커브(1mm 미만)도 벽 생성 시도하여 실패.

▶ 수정 후

4개 헬퍼 메서드 추가. 최소 길이(1mm) 미달 커브 제거, 시작점/끕점 양방향 비교(허용 오차 1mm)로 중복 커브 제거. 직선은 방향 무관 비교, 호는 시작점/중간점/끕점 모두 일치 시 중복으로 판정.

## 2.17  두 번째 트랜잭션에 FailureHandler 추가

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  안정성 개선

▶ 수정 전 문제

첫 번째 트랜잭션(벽 생성)에만 FailureHandler 적용. 두 번째 트랜잭션(파라미터 설정: 레벨, 오프셋, 중심선)에서 발생하는 결합 오류가 처리되지 않음.

▶ 수정 후

두 번째 트랜잭션에도 동일한 MyFailureHandler 적용하여 파라미터 변경 시 발생하는 오류도 자동 처리.

## 2.18  벽체 생성 결과 로그 표시

파일:  QTO/QTO/CADLineWallData.cs    |    분류:  기능 추가

▶ 수정 전 문제

벽체 생성 완료 후 결과에 대한 피드백 없음. 성공/실패 여부 확인 불가.

▶ 수정 후

생성 완료 후 MessageBox로 결과 요약 표시. 표시 항목: 전체 입력 수, 필터 제거 수(중복/최소길이), 생성 성공 수, 커브 변환 실패 수, 생성 실패 수.

# 3.  수정 파일 목록

| 프로젝트 | 파일 | 수정 건수 |
| --- | --- | --- |
| Kiyeno (AutoCAD 애드인) | KiyenoMain.cs | 7건 (#2~#8) |
| QTO (Revit 애드인) | CADLineWallData.cs | 10건 (#1, #9~#11, #13~#18) |
| DataHub (공유 라이브러리) | DataHubList.cs | 1건 (#12) |