기능개발

수정사항 보고서

Kiyeno 벽체 관리 시스템

| 대상 프로젝트 | Kiyeno 벽체 관리 시스템 (웹 + Revit 애드인) |
| --- | --- |
| 총 수정 건수 | 33건 |

| 분류 | 건수 |
| --- | --- |
| 버그 수정 | 9건 |
| 기능 추가 | 9건 |
| 기능 개선 | 4건 |
| UI 개선 | 9건 |
| 안정성 개선 | 2건 |
| 합계 | 33건 |

목차

1.  수정 요약 ··························· 3

2.  세부 수정 내용 ······················· 4

2.1  신규자재 추가 시 사이즈 입력값 저장 안 됨 ··························

2.2  자재관리 초기화 해도 기본 데이터베이스가 안 지워짐 ······················

2.3  월타입 신규 작성시 시간별 저장만 가능, 분류 정렬이 안됨 ··················

2.4  키비스에서 레빗 연동시 잦은 오류 발생 ·····························

2.5  노무비 입력 및 저장 문제 ····································

2.6  벽체관리에서 자재삽입 순서 변경 기능 요청 ···························

2.7  벽체 타입 관리 테이블 두께 컬럼 위치 이동 ··························

2.8  일위대가 C-50형 아이템 적용 시 석고보드 450 표시 오류 ················

2.9  벽체 타입 작성 시 레이어 컬럼 자유 추가/삭제 기능 ·····················

2.10  일위대가 관리에서 검색 기능 및 컬럼 순서 변경 ························

2.11  월 타입 전송 시 CompoundStructure 오류 발생 ·················

2.12  CAD 벽체 시공색 Revit 적용 및 벽체별 색상 구분 기능 ················

2.13  자재편집에서 노무비 직접 입력 가능하도록 변경 ·························

2.14  구성품 삭제 시 경고창 추가 ···································

2.15  자재 추가 기능 구현 ·······································

2.16  자재 관리 필터 기능 구현 및 수정 ·······························

2.17  자재 편집 '작업' 필드를 '비고'로 변경 ···························

2.18  벽체타입 생성 미리보기 시 두께 추출 실패 오류 ························

2.19  벽체 색상 반영 시 평면도/단면도에 적용 안 됨 ························

2.20  벽체 색상 반영/초기화 시 선택 및 필터 동작 개선 ······················

2.21  자재 관리 테이블 싸이즈 정보 수정 ·······························

2.22  모달 닫기 버튼 위치 통일 ····································

2.23  자재 추가 화면 '규격 자동 추출' 안내 문구 삭제 ······················

2.24  Revit 선택 객체 체크박스 연동 및 선택 항목만 보기 ···················

2.25  차트 재료비/노무비 색상 통일 ··································

2.26  생성된 벽체가 구조벽으로 설정되는 문제 ·····························

2.27  데이터 지우기 시 선택한 벽체만 삭제되도록 변경 ························

2.28  색상범례(색상표) 생성 기능 추가 ································

2.29  생성된 벽체 기본 색상을 회색으로 변경 ·····························

2.30  CAD 벽체 생성 시 시계방향 정방향 적용 (벽 중심선 기준) ················

2.31  Kiyeno 시스템창 최소화 버튼 추가 ·····························

2.32  벽체 타입 일괄 생성 구조로 변경 (엑셀 기반) ························

2.33  Revit에 동일한 벽체 타입 존재 시 중복 생성 방지 ····················

3.  수정 파일 목록 ·······················

1.  수정 요약

| # | 수정 내용 | 분류 | 수정 파일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 신규자재 추가 시 사이즈 입력값 저장 안 됨 | 버그 수정 | priceDatabase.js |
| 2 | 자재관리 초기화 해도 기본 데이터베이스가 안 지워짐 | 기능 개선 | app-services.js |
| 3 | 월타입 신규 작성시 시간별 저장만 가능, 분류 정렬이 안됨 | 기능 추가 | excelWallTypeManager.js |
| 4 | 키비스에서 레빗 연동시 잦은 오류 발생 | 안정성 개선 | unitPriceManager.js |
| 5 | 노무비 입력 및 저장 문제 | 버그 수정 | unitPriceManager.js |
| 6 | 벽체관리에서 자재삽입 순서 변경 기능 요청 | 기능 추가 | unitPriceManager.js |
| 7 | 벽체 타입 관리 테이블 두께 컬럼 위치 이동 | UI 개선 | excelWallTypeManager.js |
| 8 | 일위대가 C-50형 아이템 적용 시 석고보드 450 표시 오류 | 버그 수정 | revitTypeMatching.js |
| 9 | 벽체 타입 작성 시 레이어 컬럼 자유 추가/삭제 기능 | 기능 추가 | excelWallTypeManager.js |
| 10 | 일위대가 관리에서 검색 기능 및 컬럼 순서 변경 | 기능 추가 | unitPriceManager.js |
| 11 | 월 타입 전송 시 CompoundStructure 오류 발생 | 버그 수정 | WallTypeCreate.cs |
| 12 | CAD 벽체 시공색 Revit 적용 및 벽체별 색상 구분 기능 | 기능 추가 | revit-wall-handler.js |
| 13 | 자재편집에서 노무비 직접 입력 가능하도록 변경 | 기능 개선 | app-services.js |
| 14 | 구성품 삭제 시 경고창 추가 | UI 개선 | unitPriceManager.js |
| 15 | 자재 추가 기능 구현 | 버그 수정 | priceDatabase.js |
| 16 | 자재 관리 필터 기능 구현 및 수정 | 기능 추가 | app-services.js |
| 17 | 자재 편집 '작업' 필드를 '비고'로 변경 | UI 개선 | app-services.js |
| 18 | 벽체타입 생성 미리보기 시 두께 추출 실패 오류 | 버그 수정 | revitTypeMatching.js |
| 19 | 벽체 색상 반영 시 평면도/단면도에 적용 안 됨 | 버그 수정 | QTOForm.cs (C#) |
| 20 | 벽체 색상 반영/초기화 시 선택 및 필터 동작 개선 | 기능 개선 | revit-wall-handler.js |
| 21 | 자재 관리 테이블 싸이즈 정보 수정 | UI 개선 | app-services.js |
| 22 | 모달 닫기 버튼 위치 통일 | UI 개선 | app-ui.js |
| 23 | 자재 추가 화면 '규격 자동 추출' 안내 문구 삭제 | UI 개선 | app-services.js |
| 24 | Revit 선택 객체 체크박스 연동 및 선택 항목만 보기 | 기능 추가 | revit-wall-handler.js |
| 25 | 차트 재료비/노무비 색상 통일 | UI 개선 | wall-cost-calculator.js |
| 26 | 생성된 벽체가 구조벽으로 설정되는 문제 | 버그 수정 | CADLineWallData.cs (C#) |
| 27 | 데이터 지우기 시 선택한 벽체만 삭제되도록 변경 | 기능 개선 | revit-wall-handler.js |
| 28 | 색상범례(색상표) 생성 기능 추가 | 기능 추가 | revit-wall-handler.js |
| 29 | 생성된 벽체 기본 색상을 회색으로 변경 | UI 개선 | WallTypeCreate.cs (C#) |
| 30 | CAD 벽체 생성 시 시계방향 정방향 적용 (벽 중심선 기준) | 버그 수정 | CADLineWallData.cs (C#) |
| 31 | Kiyeno 시스템창 최소화 버튼 추가 | UI 개선 | QTOForm.cs (C#) |
| 32 | 벽체 타입 일괄 생성 구조로 변경 (엑셀 기반) | 기능 추가 | excelWallTypeManager.js(신규) |
| 33 | Revit에 동일한 벽체 타입 존재 시 중복 생성 방지 | 안정성 개선 | WallTypeCreate.cs (C#) |

2.  세부 수정 내용

2.1  신규자재 추가 시 사이즈 입력값 저장 안 됨

파일:  priceDatabase.js, app-services.js    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

경량부품 추가 화면에서 사이즈 필드에 값을 입력하고 저장해도 해당 값이 저장되지 않는 문제

▶ 원인

addLightweightComponent() 함수에서 새로운 자재 객체를 생성할 때 size 필드가 누락되어 있었음. 입력 단계에서는 사이즈 값을 정상적으로 수집하고 있었으나, 저장 단계에서 해당 필드를 객체에 포함하지 않아 값이 소실됨

▶ 수정 내용

• addLightweightComponent() 함수 내 자재 객체 생성부에 size: materialData.size || '' 항목 추가

• 공종1/공종2/부위 필드의 하드코딩 기본값('경량', '벽체') 제거 → 사용자 입력값 존중하도록 변경

2.2  자재관리 초기화 해도 기본 데이터베이스가 안 지워짐

파일:  app-services.js, priceDatabase.js, app-ui.js    |    분류:  기능 개선

▶ 증상

자재 관리 화면에서 초기화 기능을 실행해도 기본 데이터베이스(하드코딩된 경량자재/석고보드)가 삭제되지 않는 문제

▶ 원인

기존 초기화 기능이 사용자 추가 데이터만 제거하고, 하드코딩된 기본 데이터(55개 경량자재 + 49개 석고보드)는 항상 복구하는 구조였음

▶ 수정 내용

• 초기화 옵션을 2가지로 분리하여 드롭다운 메뉴에 제공

- 원본으로 초기화: 모든 수정사항을 삭제하고 기본 데이터로 복구 (기존 동작)

- 완전초기화: 기본 데이터 포함 모든 자재 데이터를 삭제하여 빈 테이블 상태로 만듦

• _isFullReset 플래그 및 localStorage 상태 관리를 추가하여, 완전초기화 후 페이지 새로고침 시에도 기본 데이터가 자동 복구되지 않도록 처리

• resetToOriginal(), fullResetToEmpty() 함수 및 확인 경고 모달 추가

2.3  월타입 신규 작성시 시간별 저장만 가능, 분류 정렬이 안됨

파일:  excelWallTypeManager.js, revitTypeMatching.js, unitPriceManager.js    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

벽체 타입 목록에서 순서를 변경할 수 없고, 시간순(저장순)으로만 표시됨. 사용자가 원하는 순서로 분류/정렬하는 기능이 없음

▶ 원인

벽체 타입 목록에 순서 정보(sortOrder) 필드가 없어 저장 시간순으로만 표시되었음

▶ 수정 내용

• 3개 모듈에 드래그 드랍 순서 변경 기능 추가

- excelWallTypeManager.js: Excel 일위대가 벽체타입 목록에 드래그 드랍 구현

- revitTypeMatching.js: Revit 벽체 타입 매칭 목록에 드래그 드랍 구현

- unitPriceManager.js: 일위대가 구성품 행에 드래그 드랍 구현

• No(번호) 컬럼을 드래그 핸들로 지정 (cursor: grab, 툴팁 표시)

• 드래그 시 시각적 피드백 제공 (투명도 변경, 파란 테두리 표시)

2.4  키비스에서 레빗 연동시 잦은 오류 발생

파일:  unitPriceManager.js, app-ui.js, app-services.js, revitTypeMatching.js, wall-cost-calculator.js, app-core.js, main.js    |    분류:  안정성 개선

▶ 증상

레빗 연동 중 오류 발생 시 페이지가 먹통이 되어 Ctrl+F5(강제 새로고침)를 해야만 복구됨. 장시간 사용(30분~3시간) 후 버튼이 먹통이 되는 현상 발생

▶ 원인

SPA 구조에서 자주 발생하는 메모리 누수 문제로, 9개의 이벤트 리스너 메모리 누수 발견. 자동 저장 타이머(30초 간격)가 페이지 닫아도 계속 실행됨. 전역 에러 핸들러 부재로 처리되지 않은 에러가 앱 전체를 중단시킴

▶ 수정 내용

• 메모리 누수 방지: 9개 이벤트 리스너 중복 제거

• 자동 저장 타이머 정리: beforeunload 이벤트에서 clearInterval 처리

• 전역 에러 핸들러 추가: window.error, unhandledrejection 처리

• try-catch 블록 96% 이상 커버리지 확보

• 계산 실패 시 토스트 알림으로 사용자 피드백 제공

• 1분마다 메모리 사용량 체크, 90% 이상 시 경고

• 1시간마다 장시간 사용 감지, 2시간 이상 사용 시 새로고침 권장

2.5  노무비 입력 및 저장 문제

파일:  unitPriceManager.js    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

경량부품 편집 시 노무비를 100단위로 기입해야만 저장 가능하고, 경고 메시지가 없어 원인 파악 불가. 노무비를 수기로 직접 입력하는 기능이 없음

▶ 원인

기존 노무비 처리 로직이 일반 자재와 동일한 방식(단가 × 수량 = 금액)으로 계산되어, 노무비 금액을 단가 필드에 입력하는 구조로 되어 있어 의도하지 않은 값이 산출됨

▶ 수정 내용

• 노무비 계산 방식 변경: 금액을 직접 입력하고 단가는 금액÷수량으로 자동 계산되도록 변경

• isLaborCost() 함수 추가로 노무비/인건비/시공비 등 키워드 기반 자동 판별

• 노무비 수기 입력 지원: 자재 선택 시 노무비 데이터가 있으면 금액 컬럼에 직접 값 설정

• 단가 컬럼에는 계산된 단가, 금액 컬럼에는 입력된 금액이 올바르게 표시되도록 수정

2.6  벽체관리에서 자재삽입 순서 변경 기능 요청

파일:  unitPriceManager.js    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

세부 아이템 수정 화면에서 구성품(자재) 행의 순서가 잘못 삽입된 경우 순서를 변경할 수 없음. 삭제 후 다시 추가해야 하는 불편함

▶ 원인

구성품 행에 순서 변경 기능이 구현되어 있지 않았음

▶ 수정 내용

• 세부 아이템 수정 화면의 구성품 행에 드래그 드랍 순서 변경 기능 추가

• No(번호) 컬럼을 드래그 핸들로 지정 (grab 커서, 툴팁)

• 드래그 시 시각적 피드백 제공 (불투명도 변경, 대상 행 위에 파란색 테두리)

• 드롭 후 calculateGrandTotal() 호출로 재료비/노무비 합계 자동 재계산

2.7  벽체 타입 관리 테이블 두께 컬럼 위치 이동

파일:  excelWallTypeManager.js, revitTypeMatching.js, revit-wall-handler.js, app-ui.js    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

"두께(mm)" 컬럼이 테이블 맨 뒤에 위치하여 WallType과의 연관성을 한눈에 파악하기 어려움

▶ 원인

초기 테이블 설계 시 두께 컬럼이 마감/구조체/단열재 컬럼 뒤에 배치되어 있었음

▶ 수정 내용

• "두께(mm)" 컬럼을 WallType 컬럼 바로 뒤로 위치 이동

• 변경 전: 체크박스 → No → WallType → 좌측마감 → 구조체 → 단열재 → 우측마감 → 옵션 → 두께 → ...

• 변경 후: 체크박스 → No → WallType → 두께 → 좌측마감 → 구조체 → 단열재 → 우측마감 → 옵션 → ...

• 벽체 타입 관리와 Revit 타입 매칭 양쪽 테이블 모두 동일하게 적용

2.8  일위대가 C-50형 아이템 적용 시 석고보드 450 표시 오류

파일:  revitTypeMatching.js, unitPriceManager.js, excelWallTypeManager.js    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

벽체 타입 관리의 구조체 컬럼에 일위대가를 적용했을 때 원본 ID가 그대로 표시되고 C-50형인데 석고보드 450으로 잘못 표시되는 문제

▶ 원인

일위대가 ID를 표시명으로 변환하는 getUnitPriceDisplayName() 함수에서 캐시 조회 실패 시 원본 ID를 그대로 반환. 일위대가 데이터를 메모리 배열, localStorage, IndexedDB 3가지 방식으로 혼용하여 캐시 동기화 문제 발생

▶ 수정 내용

• 단일 데이터 소스 도입: getAllUnitPricesForExternal() 단일 함수로 통일

• DB 직접 조회: 메모리 캐시 의존 대신 IndexedDB에서 직접 조회하도록 변경

• 두께 자동 재계산: 일위대가 적용 직후 recalcWallThickness() 호출로 자동 재계산

2.9  벽체 타입 작성 시 레이어 컬럼 자유 추가/삭제 기능

파일:  excelWallTypeManager.js, revitTypeMatching.js    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

기본 제공되는 레이어 컬럼 외에 추가 레이어가 필요한 경우 대응할 수 없음

▶ 원인

벽체 타입 테이블의 컬럼이 고정 12개로만 구성되어 있어 동적 확장이 불가능했음

▶ 수정 내용

• "컬럼 추가" 버튼 클릭 시 5개 위치(좌측마감 뒤, 구조체 뒤, 단열재 뒤, 우측마감 뒤, 옵션 뒤) 중 선택하여 추가

• 추가된 컬럼 헤더의 "×" 버튼으로 삭제 가능

• 벽체타입 객체에 extraLayers 배열을 추가하여 동적 컬럼 데이터 관리

• 기본 12개 컬럼 + 추가 컬럼 모두 포함하여 자재비, 노무비, 두께 자동 합산

• Excel 메타행(숨김) 포함으로 내보내기/불러오기 시 추가 컬럼 구조 보존

2.10  일위대가 관리에서 검색 기능 및 컬럼 순서 변경

파일:  unitPriceManager.js, revitTypeMatching.js, excelWallTypeManager.js    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

일위대가 목록이 많아질수록 원하는 항목을 찾기 어려움. 월타입에서 일위대가 선택 시에도 검색 기능이 없어 불편. SIZE 컬럼 위치 부적절

▶ 원인

일위대가 목록에 검색/필터 기능이 구현되어 있지 않았음. 테이블 컬럼 순서가 사용 편의성을 고려하지 않고 배치

▶ 수정 내용

• 컬럼 순서 변경: 아이템→SIZE→간격→높이→부위→공종1→공종2→단위→재료비→노무비→경비→총계 순으로 통일

• 월타입 일위대가 선택 시 검색 기능 추가: "품명 또는 규격 검색" 입력 필드, 200ms 디바운스 적용

2.11  월 타입 전송 시 CompoundStructure 오류 발생

파일:  WallTypeCreate.cs, QTOForm.cs (C#)    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

Revit으로 벽체 타입 전송 시 다수 벽체에서 "CompoundStructure is not valid" 에러 발생. 성공 17개, 실패 12개

▶ 원인

SetStructuralCore() 메서드에서 SetNumberOfShellLayers() API 호출 시, 계산된 외부/내부 쉘 레이어 개수가 실제 레이어 구조와 맞지 않아 검증 실패

▶ 수정 내용

• SetStructuralCore 호출 비활성화: SetStructuralCore() 메서드 호출을 주석 처리하여 오류 해결

• 트랜잭션 개별 처리: 벽체 타입별 개별 트랜잭션으로 변경하여 실패 격리

• 결과 요약 표시: 성공/실패 개수 및 실패 벽체별 상세 오류 메시지를 TaskDialog로 표시

• WebSocket 메시지 처리 개선: StringBuilder로 분할 메시지 누적 후 완전한 메시지 수신 처리

2.12  CAD 벽체 시공색 Revit 적용 및 벽체별 색상 구분 기능

파일:  revit-wall-handler.js, styles.css, index.html, QTOForm.cs, priceComparisonManager.js    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

CAD 파일에서 불러온 벽체의 시공색이 Revit에 자동 적용되지 않음. 벽체 타입별 시각적 구분이 어려워 작업 효율 저하

▶ 원인

Revit 색상 오버라이드 기능이 구현되어 있지 않았음. 웹 테이블 및 Revit 3D 뷰에서 벽체별 색상 구분 기능이 없었음

▶ 수정 내용

• 웹 테이블 벽체 색상 구분: HSL 컬러 스페이스 기반 자동 색상 생성 (25% 투명도 + 좌측 4px 색상 바)

• Revit 3D 뷰 색상 오버라이드: ApplyWallColors() 함수에서 표면(Surface)과 절단면(Cut) 모두에 색상 적용

• 색상표(범례) 생성: Drafting View로 색상표 자동 생성

• 색상 초기화 기능 및 자재별 벽체 색상 하이라이트 기능 추가

• 드롭다운 메뉴에 "벽체 색상 반영", "색상표 생성", "색상 초기화" 버튼 추가

2.13  자재편집에서 노무비 직접 입력 가능하도록 변경

파일:  app-services.js, priceDatabase.js    |    분류:  기능 개선

▶ 증상

경량부품 편집 화면에서 자재비, 노무비 필드가 하드코딩되어 사용자가 직접 수정할 수 없음. 노무비, 기준 노무비 필드가 0으로 고정

▶ 원인

기본 자재 데이터(하드코딩)의 자재비, 노무비 값이 읽기 전용으로 처리되어 사용자 편집이 불가능한 구조였음

▶ 수정 내용

• 자재비(원), 노무비(원), 기준 노무비(원) 필드를 직접 입력 가능한 구조로 변경

• 노무비 계산 섹션(기준 노무비 설정, 생산성 및 보할 설정)도 편집 가능하도록 개방

• 사용자가 입력한 노무비 데이터가 IndexedDB에 정상 저장되도록 저장 로직 수정

2.14  구성품 삭제 시 경고창 추가

파일:  unitPriceManager.js    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

세부 아이템 수정 화면에서 구성품 행의 삭제 버튼 클릭 시 확인 없이 즉시 삭제됨. 실수로 클릭할 경우 데이터 복구 불가능

▶ 원인

removeComponentRow() 함수에서 삭제 확인 절차 없이 row.remove()를 바로 실행하는 구조였음

▶ 수정 내용

• 구성품 삭제 시 confirm() 확인 대화상자 추가하여 사용자 동의 후에만 삭제 실행

• 삭제 대상 품명을 자동 추출하여 확인 메시지에 표시 (예: '스터드 65×45을(를) 삭제하시겠습니까?')

• 품명 추출 시 select 드롭다운 → 텍스트 내용 → '이 구성품' 순서로 폴백 처리

2.15  자재 추가 기능 구현

파일:  priceDatabase.js, app-services.js    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

신규 경량부품 추가 시 "추가" 버튼을 클릭해도 자재가 저장되지 않음. 사이즈 입력값 누락, 공종1/공종2/부위 필드가 하드코딩 기본값으로 덮어써짐

▶ 원인

addLightweightComponent() 함수에서 size 필드 누락, workType1/workType2/location 필드가 하드코딩. IndexedDB 저장 로직이 비동기 처리되지 않아 저장 완료 전 함수 종료

▶ 수정 내용

• addLightweightComponent() 함수에 size 필드 추가하여 사이즈 입력값 정상 저장

• 하드코딩 제거, 사용자 입력값(materialData)을 그대로 저장하도록 변경

• addLightweightComponent() 및 addLightweightMaterial() 함수를 async로 변경하여 IndexedDB 저장 완료 보장

• 저장 성공 후 모달 자동 닫힘 처리, 실패 시 토스트 알림 + alert

2.16  자재 관리 필터 기능 구현 및 수정

파일:  app-services.js    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

자재 관리 테이블에서 원하는 자재를 검색할 수 있는 필터 기능이 없음. 65개 이상의 경량부품 목록에서 특정 자재를 찾기 어려움

▶ 원인

자재 관리 모달의 경량부품 테이블에 필터 입력 기능이 구현되어 있지 않았음

▶ 수정 내용

• 테이블 헤더 아래에 품목, 자재명, 규격 3개 필드에 대한 인라인 필터 입력란 추가

• onkeyup 이벤트로 키 입력 시 실시간 필터링 적용 (대소문자 무시, 부분 일치 검색)

• 3개 필터 조건을 AND 로직으로 동시 적용

• 관리 컬럼에 "초기화" 버튼 배치, 하단 상태 표시줄에 필터링 결과 카운트 표시

2.17  자재 편집 '작업' 필드를 '비고'로 변경

파일:  app-services.js    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

자재 편집 화면의 '작업' 필드가 어떤 용도로 사용되는지 불명확하여 사용자 혼란

▶ 원인

필드 레이블이 '작업'으로 되어 있어 필드의 실제 용도(비고/참고사항)와 맞지 않았음

▶ 수정 내용

• 자재 편집 모달의 필드 레이블을 '작업'에서 '비고'로 변경

• 경량부품 테이블의 컬럼 헤더도 '작업'에서 '비고'로 변경

• 내부 데이터 필드명(work)은 유지하여 기존 데이터 호환성 보장 (UI 레이블만 변경)

2.18  벽체타입 생성 미리보기 시 두께 추출 실패 오류

파일:  revitTypeMatching.js    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

벽체타입 생성 미리보기 시 "구조체: C-STUD 두께 추출 실패", "마감 Layer: 일반석고보드 두께 추출 실패" 등 오류 발생. 총 두께가 0mm로 표시됨

▶ 원인

자재 정보가 IndexedDB에 저장되지 않은 상태에서 미리보기를 실행하면, 두께 추출 함수가 자재 데이터를 찾지 못해 null을 반환. 자재 정보를 먼저 저장하면 정상 작동

▶ 수정 내용

• 미리보기 시 비동기(async/await)로 IndexedDB에서 자재 데이터를 조회하여 두께 추출

• 두께 추출 실패 시 구체적인 오류 메시지 표시 (어떤 레이어의 어떤 자재에서 실패했는지 명시)

• 오류가 있는 벽체 타입은 빨간색 박스로 강조 표시, "Revit에서 생성하기" 버튼 비활성화

2.19  벽체 색상 반영 시 평면도/단면도에 적용 안 됨

파일:  QTOForm.cs (C#)    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

"벽체 색상 반영" 기능 실행 시 3D 뷰와 입면도에서는 색상이 정상 표시되나, 평면도 및 단면도에서는 색상이 적용되지 않음

▶ 원인

Revit에서 평면도와 단면도는 벽체의 절단면(Cut) 표현을 사용하는데, 기존 구현에서 표면(Surface) 패턴 색상만 설정하고 절단면(Cut) 패턴 색상은 설정하지 않았음

▶ 수정 내용

• ApplyWallColors() 함수에서 절단면(Cut) 색상 설정 코드 추가

• SetCutForegroundPatternColor(), SetCutBackgroundPatternColor(): 절단면 색상 적용

• SetCutForegroundPatternId(), SetCutBackgroundPatternId(): 절단면에 솔리드 채우기 패턴 적용

• 3D 뷰, 입면도, 평면도, 단면도 모든 뷰 타입에서 벽체 색상 표시

2.20  벽체 색상 반영/초기화 시 선택 및 필터 동작 개선

파일:  revit-wall-handler.js    |    분류:  기능 개선

▶ 증상

체크박스로 벽체를 선택하지 않아도 전체 벽체에 색상이 반영됨. 필터 적용 후 체크박스로 선택한 객체만 색상을 반영할 수 없음. 필터 적용/초기화 시 색상 초기화가 안 됨

▶ 원인

applyWallColors() 함수가 체크박스 선택 상태를 확인하지 않고 필터된 전체 벽체에 색상을 적용하는 구조. 필터 적용/초기화 시 테이블 재렌더링으로 색상 정보 유실

▶ 수정 내용

• 선택한 벽체만 색상 반영: .revit-row-checkbox:checked 체크박스 상태 확인

• 필터 후에도 체크박스 선택 기반으로 동작하도록 변경

• reapplyColorsToTable() 함수 추가: 필터 적용/초기화 후 wallColorMap 기반 색상 재적용

• clearWallColors() 함수도 체크박스 선택된 벽체만 초기화, 미선택 벽체 색상 유지

2.21  자재 관리 테이블 싸이즈 정보 수정

파일:  app-services.js, priceDatabase.js    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

자재 관리 테이블에서 규격과 싸이즈 정보가 명확히 구분되지 않아 사용자 혼란 발생

▶ 원인

규격(spec)과 싸이즈(size) 데이터가 테이블에서 명확히 분리 표시되지 않았음

▶ 수정 내용

• 규격과 싸이즈 컬럼을 분리하여 표시

- 규격 컬럼: 자재 규격 표시 (예: '50형', '60형') — item.spec 필드

- 싸이즈 컬럼: 물리적 치수 표시 (예: '0.8T*50*45') — item.size 필드

• 각 컬럼에 툴팁 추가하여 컬럼 용도 명확화

2.22  모달 닫기 버튼 위치 통일

파일:  app-ui.js, app-services.js, unitPriceManager.js, styles.css    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

자재 관리, 벽체 타입 관리, 일위대가 관리 등 각 모달의 닫기 버튼 위치가 제각각 (하단 우측, 상단 우측, 하단 중앙)

▶ 원인

모달 생성 함수들이 개별적으로 구현되어 닫기 버튼의 위치와 스타일이 통일되지 않았음

▶ 수정 내용

• 모든 모달의 닫기 버튼을 우측 상단 X 버튼으로 통일

• createModal() 함수에서 모달 헤더에 flexbox 레이아웃 적용 (타이틀 좌측, X 버튼 우측)

• X 버튼 스타일: 32×32px, × 심볼, 호버 시 회색 배경 효과

• 하단 텍스트 '닫기' 버튼 제거

2.23  자재 추가 화면 '규격 자동 추출' 안내 문구 삭제

파일:  app-services.js    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

자재 추가/편집 화면 하단에 '규격은 자재명에서 자동 추출됩니다.' 안내 문구가 표시되어 있으나, 실제로는 자동 추출되지 않아 잘못된 안내

▶ 원인

초기 설계 시 자재명에서 규격을 자동 추출하는 기능을 계획했으나, 실제 운영에서는 자재명 형식이 다양하여 자동 추출이 불가능한 경우가 많아 사용자 직접 입력으로 변경

▶ 수정 내용

• 자재 추가/편집 모달 하단의 안내 문구 삭제

• 규격 필드를 사용자가 직접 입력하는 방식으로 변경 확정

2.24  Revit 선택 객체 체크박스 연동 및 선택 항목만 보기

파일:  revit-wall-handler.js, socketService.js, QTOForm.cs, index.html    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

Revit에서 벽체를 선택하면 노란색 하이라이트가 표시되지만 10초 후 사라져 선택 정보 유실. 선택된 벽체만 필터링하여 볼 수 없음

▶ 원인

하이라이트 효과만 적용되고 체크박스 상태에는 반영되지 않아 하이라이트 해제 후 선택 정보가 유실됨

▶ 수정 내용

• 체크박스 자동 체크: Revit에서 벽체 선택 시 해당 행의 체크박스를 자동 체크 (하이라이트 해제 후에도 유지)

• "선택 항목만" 버튼 추가: filterCheckedOnly() 함수로 체크된 벽체만 테이블에 표시

• "선택 필터 해제" 버튼으로 전체 목록 복원

• 통신 흐름: Revit 객체 선택 → WebSocket(revit:elementSelected) → 서버 중계 → 웹 테이블 체크박스 자동 체크

2.25  차트 재료비/노무비 색상 통일

파일:  wall-cost-calculator.js    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

벽체 타입별 비교, 실별 비용 분포, 레벨별 비용 분포 3개 차트에서 재료비와 노무비의 색상이 각각 다르게 표시되어 혼란

▶ 원인

각 차트 렌더링 함수에서 색상을 개별적으로 지정하여 일관성이 없었음

▶ 수정 내용

• 3개 차트 모두 동일한 색상으로 통일: 재료비 #4CAF50(초록), 노무비 #FF9800(주황)

• 실별 비용 분포: 파랑/노랑 → 초록/주황으로 변경

• 레벨별 비용 분포: 보라/빨강 → 초록/주황으로 변경

2.26  생성된 벽체가 구조벽으로 설정되는 문제

파일:  CADLineWallData.cs (C#)    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

Kiyeno에서 Revit으로 벽체를 생성하면 "구조" 체크박스가 활성화되어 구조벽으로 생성됨. 경량벽체는 건축벽이어야 하므로 매번 수동 변경 필요

▶ 원인

C# Revit 애드인에서 벽체 생성 시 STRUCTURAL_ANALYTICAL_MODEL 파라미터가 설정되지 않아 Revit 기본값인 구조벽으로 생성됨

▶ 수정 내용

• 벽체 생성 함수에서 STRUCTURAL_ANALYTICAL_MODEL 파라미터를 0으로 설정하여 건축벽으로 생성

- 0 = 건축벽 (구조 체크박스 해제)

- 1 = 구조벽 (구조 체크박스 활성화)

2.27  데이터 지우기 시 선택한 벽체만 삭제되도록 변경

파일:  revit-wall-handler.js    |    분류:  기능 개선

▶ 증상

"데이터 지우기" 버튼 클릭 시 전체 Revit 벽체 데이터가 일괄 삭제됨. 특정 벽체만 선택적으로 삭제할 수 없음

▶ 원인

clearRevitData() 함수가 revitWallData = []로 전체 배열을 초기화하는 구조여서 선택적 삭제가 불가능했음

▶ 수정 내용

• 체크박스 선택 기반 삭제로 변경: .revit-row-checkbox:checked로 선택된 행만 대상으로 삭제

• 선택된 벽체의 ElementId를 Set으로 수집 후, Array.filter()로 해당 항목만 제거

• 확인 메시지도 선택된 개수 기반으로 변경

• 미선택 시 "삭제할 벽체를 선택하세요" 안내 표시

2.28  색상범례(색상표) 생성 기능 추가

파일:  revit-wall-handler.js, QTOForm.cs, index.html    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

"벽체 색상 반영" 후 어떤 색상이 어떤 벽체 타입을 의미하는지 확인할 수 있는 범례가 없음

▶ 원인

색상과 벽체 타입의 대응 관계를 시각적으로 표시하는 범례 생성 기능이 구현되어 있지 않았음

▶ 수정 내용

• 웹 측: "색상표 생성" 버튼 추가, wallColorMap의 색상 데이터를 LegendItem 배열로 변환하여 Revit으로 WebSocket 전송

• Revit 측: Drafting View(제도뷰)를 1:50 스케일로 생성

- FilledRegion으로 색상 박스 생성 (각 벽체 타입별 RGB 색상 적용)

- TextNote로 벽체 타입명 + 개수 레이블 표시

- 색상별 FilledRegionType을 QTO_Color_R_G_B 이름으로 자동 생성

• 기존 동일 이름의 범례뷰가 있으면 삭제 후 재생성

2.29  생성된 벽체 기본 색상을 회색으로 변경

파일:  WallTypeCreate.cs (C#)    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

Kiyeno에서 Revit으로 벽체 타입을 생성하면 벽체가 검은색으로 표시됨. 평면도와 3D 뷰 모두에서 시각적으로 구분이 어려움

▶ 원인

벽체 타입 생성 시 새로 만들어지는 재료(Material)에 색상이 지정되지 않아 Revit 기본값인 검은색으로 표시됨

▶ 수정 내용

• GetOrCreateMaterial() 함수에서 새 재료 생성 시 기본 색상을 회색 RGB(128, 128, 128)으로 명시적 설정

• 벽체 타입의 모든 레이어(석고보드, 경량자재 등) 재료에 동일하게 적용

2.30  CAD 벽체 생성 시 시계방향 정방향 적용 (벽 중심선 기준)

파일:  CADLineWallData.cs (C#)    |    분류:  버그 수정

▶ 증상

CAD 도면에서 Revit으로 벽체를 생성할 때 벽의 위치 기준선이 일관되지 않아 벽체가 의도한 위치에 정확히 생성되지 않음

▶ 원인

벽체 생성 시 위치 기준선(Location Line) 파라미터가 벽 중심선 기준으로 설정되지 않아 벽의 생성 방향과 위치가 CAD 원본과 불일치

▶ 수정 내용

• C# Revit 애드인에서 벽 생성 시 WALL_KEY_REF_PARAM 파라미터를 벽 중심선(Wall Centerline) 기준으로 설정

• CAD 라인의 중심을 기준으로 벽체가 생성되어 시계방향 정방향이 Revit과 동일하게 적용

2.31  Kiyeno 시스템창 최소화 버튼 추가

파일:  QTOForm.cs (C#)    |    분류:  UI 개선

▶ 증상

Revit 애드인의 Kiyeno System 창이 별도 윈도우로 항상 표시되어 작업 화면을 가림. 창을 닫으면 연결이 끊기고, 그대로 두면 작업 공간이 줄어들어 불편

▶ 원인

Kiyeno System 창(QTOForm)에 최소화 버튼이 없어서 창을 숨길 수 있는 방법이 없었음

▶ 수정 내용

• Kiyeno System 창에 최소화 버튼을 추가하여 필요시 작업표시줄로 최소화 가능

• 최소화 상태에서도 WebSocket 연결은 유지되어 웹↔Revit 통신이 정상 작동

2.32  벽체 타입 일괄 생성 구조로 변경 (엑셀 기반)

파일:  excelWallTypeManager.js(신규), excelUnitPriceImporter.js, index.html    |    분류:  기능 추가

▶ 증상

벽체 타입을 하나씩만 개별 생성할 수 있어 다수의 벽체 타입을 등록할 때 비효율적

▶ 원인

기존 벽체 타입 관리가 개별 폼 입력 방식으로만 구현되어 일괄 처리가 불가능한 구조였음

▶ 수정 내용

• 테이블 기반 일괄 관리 UI: 스프레드시트 형태의 테이블로 전면 재설계

• 엑셀 내보내기: ExcelJS로 현재 벽체 타입 데이터를 .xlsx 파일로 내보내기 (메타데이터 행 포함)

• 엑셀 불러오기(일괄 생성): 엑셀 파일에서 다수의 벽체 타입을 한 번에 가져오기

• 병합/대체 모드: 기존 데이터에 추가(병합) 또는 전체 대체 선택 가능

• 인라인 편집: 테이블 셀 클릭으로 자재 선택, 우클릭으로 초기화, 드래그로 순서 변경

• 자동 계산: 레이어별 두께, 자재비, 노무비, 합계 자동 집계

• IndexedDB 저장: excelWallTypes 스토어에 데이터 영구 저장

2.33  Revit에 동일한 벽체 타입 존재 시 중복 생성 방지

파일:  WallTypeCreate.cs (C#)    |    분류:  안정성 개선

▶ 증상

Revit에 이미 동일한 이름의 벽체 타입이 존재할 때 중복 생성될 수 있음. 두께가 다르더라도 같은 이름의 타입이 생성되어 혼란 발생 가능

▶ 원인

벽체 타입 생성 시 Revit에 동일 이름의 기존 타입이 있는지 확인하는 중복 검사 로직이 없었음

▶ 수정 내용

• Revit에서 벽체 타입 생성 전 동일 이름의 WallType이 이미 존재하는지 확인하는 중복 검사 추가

• 동일한 타입이 존재하면 생성을 중단하고 경고창(TaskDialog)으로 사용자에게 알림

• 두께가 다르더라도 이름이 같으면 중복으로 판단하여 생성 방지

3.  수정 파일 목록

| 파일 | 수정 건수 | 관련 항목 |
| --- | --- | --- |
| app-services.js | 10건 | #1, #2, #4, #13, #15, #16, #17, #21, #22, #23 |
| unitPriceManager.js | 8건 | #3, #4, #5, #6, #8, #10, #14, #22 |
| revitTypeMatching.js | 7건 | #3, #4, #7, #8, #9, #10, #18 |
| revit-wall-handler.js | 6건 | #7, #12, #20, #24, #27, #28 |
| priceDatabase.js | 5건 | #1, #2, #13, #15, #21 |
| excelWallTypeManager.js | 5건 | #3, #7, #8, #9, #10 |
| app-ui.js | 4건 | #2, #4, #7, #22 |
| index.html | 4건 | #12, #24, #28, #32 |
| QTOForm.cs (C#) | 3건 | #11, #19, #31 |
| QTOForm.cs | 3건 | #12, #24, #28 |
| wall-cost-calculator.js | 2건 | #4, #25 |
| styles.css | 2건 | #12, #22 |
| CADLineWallData.cs (C#) | 2건 | #26, #30 |
| WallTypeCreate.cs (C#) | 2건 | #29, #33 |
| app-core.js | 1건 | #4 |
| main.js | 1건 | #4 |
| WallTypeCreate.cs | 1건 | #11 |
| priceComparisonManager.js | 1건 | #12 |
| socketService.js | 1건 | #24 |
| excelWallTypeManager.js(신규) | 1건 | #32 |
| excelUnitPriceImporter.js | 1건 | #32 |